视频解析P143〜P151：https://www.bilibili.com/video/BV1ym4y1D7RW?p=143

总线

总线这里的话，我说实话考的太偏了，知识点又多又偏，我感觉大家直接作了解就好了，我不能说直接跳，因为也可能会考，但是考总线的话，也就考一分，所以我们应该把时间放在更加重要的题目里 ouo。

不需要掌握，了解即可。

处理机主要由处理器、存储器和总线组成，总线包括 （4） 。（2009年上半年）

（4）  A. 数据总线、地址总线、控制总线

B. 并行总线、串行总线、逻辑总线

C. 单工总线、双工总线、外部总线

D. 逻辑总线、物理总线、内部总线

若内存容量为4GB，字长为32，则 （3） 。（2010年下半年）

（3）  A. 地址总线和数据总线的宽度都为32

B. 地址总线的宽度为30，数据总线的宽度为32

C. 地址总线的宽度为30，数据总线的宽度为8

D. 地址总线的宽度为32，数据总线的宽度为8

在计算机系统中釆用总线结构，便于实现系统的积木化构造，同时可以 （3） 。（2011年上半年）

（3）  A. 提高数据传输速度				B. 提高数据传输量

C. 减少信息传输线的数量			D. 减少指令系统的复杂性

总线复用方式可以 （4） 。（2011年下半年）

（4）  A. 提高总线的传输带宽			B. 增加总线的功能

C. 减少总线中信号线的数量		D. 提高CPU利用率

（6） 不属于系统总线。（2012年下半年）

（6）  A. ISA			B. EISA			C. SCSI			D. PCI

三总线结构的计算机总线系统由 （1） 组成。（2014年下半年）

（1）  A. CPU总线、内存总线和IO总线

B. 数据总线、地址总线和控制总线

C. 系统总线、内部总线和外部总线

D. 串行总线、并行总线和PCI总线

总线宽度为32bit，时钟频率为200MHz，若总线上每5个时钟周期传送一个32bit的字，则该总线的带宽为 （5） MB/s。（2015年上半年）

（5）  A. 40			B. 80			C. 160				D. 200

以下关于总线的叙述中，不正确的是 （6） 。（2016年上半年）

（6）  A. 并行总线适合近距离高速数据传输

B. 串行总线适合长距离数据传输

C. 单总线结构在一个总线上适应不同种类的设备，设计简单且性能很高

D. 专用总线在设计上可以与连接设备实现最佳匹配

以下关于PCI总线和SCSI总线的叙述中，正确的是 （2） 。（2021年下半年）

（2）  A. PCI总线是串行外总线，SCSI总线是并行内总线

B. PCI总线是串行内总线，SCSI总线是串行外总线

C. PCI总线是并行内总线，SCSI总线是串行内总线

D. PCI总线是并行内总线，SCSI总线是并行外总线

答案：D

这个在官方教程PDF的36页（3）PCI总线和37页（7）SCSI总线